# SMA

|  | Коаксиальные разъемы типа SMA – (Sub-Miniature version A) разработаны для подключения коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом. В радиочастотных разъемах типа SMA применены коаксиальная линия размером 4,1/1,27 мм, заполненная фторопластом или тефлоном. Резьба на корпусе розетки и присоединительной гайке вилки SMA-соединителей — дюймовая: 0,250-36UNS-2A(2B) или 1/4″-36UNS-2A(2B) по стандарту ANSI/ASME B1.10-2004. Основные сферы применения SMA соединителей – военная, аэрокосмическая, телекоммуникационная, медицинская и т.п. Присоединительные размеры соединителей тип SMA, изготавливаемых ООО «ABCable» , соответствуют ГОСТ РВ 51914-2002, MIL-C-39012, МЭК 60169-15. |
| --- | --- |

Габариты соединителей SMA,  поставляемые компанией ООО «ABCable» соответствуют требованиям стандартов MIL-C-39012, МЭК 60169-15, ГОСТ РВ 51914-2002 и имеют следующие основные электрические и механические параметры:

| Волновое сопротивление: | 50 Ом |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон частот: | 0–18 ГГц; |
| Максимальный КСВН: | 1,1–1,35 |
| Экранное затухание: | (100–f ) дБ для соединителей с полужестким кабелем и не более –60 дБ для соединителей с гибким кабелем, где (f — частота, ГГц) |
| Высокочастотные потери: | 0,07√f, дБ |
| Сопротивление изоляции: | более 5000 МОм |
| Рабочее напряжение: | 335 В |
| Напряжение пробоя: | не менее 750 В |
| Сопротивление центрального контакта: | 3 мОм |
| Сопротивление наружнего контакта: | 2,5 мОм |
| Рекомендуемый момент затяжки накидной гайки вилки: | 50–140 Н·см |
| Гарантированное количество соединений и рассоединений: | 500 |
| Диапазон рабочих температур: | –65…+165 °C. |

## Основные модификации коаксиальных соединителей типа SMA:

SMA вилки прямые кабельные (от 0 до 18 ГГц)

| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, КСВН | Применяемые кабели | Монтаж тела | Монтаж пина | Материал/покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-113-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | 1,13мм | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-132-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | 1,32мм | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-137-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | 1,37мм | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-196-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-196 | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-188-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-188 | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-174-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-174 | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-316-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-316,RG-316D, LMR-100A РК50-1,5-214, РК50-1,5-21 | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-G400-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-400 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-58-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-58, RG-58U, RG-58A/U, LMR-195, LMR-195-UF, PK50-3-210, РК50-3-35, РК50-3-38, РК50-3-210, РК50-3-151, РК50-3-13, РК50-3-21 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-142-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-142, RG142 B/U | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-223-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-223, РК50-3-11 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-8X-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-8X, LMR-400, PK50-7-315 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-5D-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | 5D-FB, РК-50-4,8-314нг(С) | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-213-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-213 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-214-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-214 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-8D-SMAв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | 8D-FB | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-100-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-100 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-195-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-195 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-200-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-200 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-240-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-240 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-300-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-300 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-400-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-400 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-086-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF086_FEP, RFC7_SF086, SUCOFORM_86_FEP, SUCOFORM_086_CU, RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-405-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_405_FEP, TFLEX-405, MULTIFLEX86, MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-141-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF141_FEP, RFC7_SF141, SUCOFORM_141_FEP, SUCOFORM_141_CU, RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-402-SMAв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_402_FEP, TFLEX-402, MULTIFLEX141, MINIBEND141, RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-047-SMAв | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF047_FEP, RFC7_SF047, SUCOFORM_47_CU | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-086-SMAв | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF086_FEP, RFC7_SF086, SUCOFORM_86_FEP, SUCOFORM_086_CU, RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-405-SMAв | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_405_FEP, TFLEX-405, MULTIFLEX86, MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-141-SMAв | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF141_FEP, RFC7_SF141, SUCOFORM_141_FEP, SUCOFORM_141_CU, RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-402-SMAв | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_402_FEP, TFLEX-402, MULTIFLEX141, MINIBEND141, RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-086-SMAв-Н | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF086_FEP, RFC7_SF086, SUCOFORM_86_FEP, SUCOFORM_086_CU, RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СР-405-SMAв-Н | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_405_FEP, TFLEX-405, MULTIFLEX86, MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СР-141-SMAв-Н | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF141_FEP, RFC7_SF141, SUCOFORM_141_FEP, SUCOFORM_141_CU, RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СР-402-SMAв-Н | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_402_FEP, TFLEX-402, MULTIFLEX141, MINIBEND141, RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |

Прецизионные SMA вилки прямые кабельные (от 0 до 26,5 ГГц)

| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, КСВН | Применяемые кабели | Монтаж тела | Монтаж пина | Материал/покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-36-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_36_FEP, GORE 3507, UFB142A, IW 1401 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-46-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_46_FEP, SFT-142, SF-102, UFA147A, 32022 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_51_FEP, GORE 3449, UFB205A, HF190, IW 1801 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51U-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC4_51U_PUR | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-52-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_52_FEP, SFT-205, SF-104, UFA205A, 32055 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-52U-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC5_52U_PTFE/PUR | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-55-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_55_FEP | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-62-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_62_FEP, SFT-304, 32051 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-76-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_76_FEP | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-76U-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC5_76U_PTFE/PUR | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-78-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_78_FEP | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-80U-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC4_80U_PUR | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-81-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_81_FEP | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-93-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_93_FEP, SFT-393 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-36-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 26,5 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC2_36_FEP, GORE 3507, UFB142A, IW 1401 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-46-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 26,5 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC1_46_FEP, SFT-142, SF-102, UFA147A, 32022 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51-SMAв | Вилка прямая прецизионная | 26,5 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC2_51_FEP, GORE 3449, UFB205A, HF190, IW 1801 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |

SMA вилки прямые кабельные реверсивные (от 0 до 6 ГГц)

| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, КСВН | Применяемые кабели | Монтаж тела | Монтаж пина | Материал/покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-174-SMARPв | Вилка прямая реверсивная | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-174 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-316- SMARPв | Вилка прямая реверсивная | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-316,RG-316D, LMR-100A РК50-1,5-214, РК50-1,5-21 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-58- SMARPв | Вилка прямая реверсивная | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-58, RG-58U, RG-58A/U, LMR-195, LMR-195-UF, PK50-3-210, РК50-3-35, РК50-3-38, РК50-3-210, РК50-3-151, РК50-3-13, РК50-3-21 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-5D- SMARPв | Вилка прямая реверсивная | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | 5D-FB, РК-50-4,8-314нг(С) | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-100- SMARPв | Вилка прямая реверсивная | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-100 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-195- SMARPв | Вилка прямая реверсивная | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-195 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |

SMA вилки угловые кабельные (от 0 до 18 ГГц)

| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, КСВН | Применяемые кабели | Монтаж тела | Монтаж пина | Материал/покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-188-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-188 | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-174-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-174 | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-316-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-316,RG-316D, LMR-100A РК50-1,5-214, РК50-1,5-21 | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-G400-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-400 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-58-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-58, RG-58U, RG-58A/U, LMR-195, LMR-195-UF, PK50-3-210, РК50-3-35, РК50-3-38, РК50-3-210, РК50-3-151, РК50-3-13, РК50-3-21 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-142-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-142, RG142 B/U | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-223-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-223, РК50-3-11 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-5D-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | 5D-FB, РК-50-4,8-314нг(С) | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-213-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-213 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-214-SMAв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-214 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-100-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-100 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-195-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-195 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-200-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-200 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-240-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-240 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-300-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-300 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-400-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-400 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-086-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | RFC7_SF086_FEP, RFC7_SF086, SUCOFORM_86_FEP, SUCOFORM_086_CU, RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-405-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | RFC6_405_FEP, TFLEX-405, MULTIFLEX86, MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-141-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | RFC7_SF141_FEP, RFC7_SF141, SUCOFORM_141_FEP, SUCOFORM_141_CU, RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-402-SMAв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | RFC6_402_FEP, TFLEX-402, MULTIFLEX141, MINIBEND141, RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-047-SMAв-У | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF047_FEP, RFC7_SF047, SUCOFORM_47_CU | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-086-SMAв-У | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF086_FEP, RFC7_SF086, SUCOFORM_86_FEP, SUCOFORM_086_CU, RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-405-SMAв-У | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC6_405_FEP, TFLEX-405, MULTIFLEX86, MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-141-SMAв-У | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF141_FEP, RFC7_SF141, SUCOFORM_141_FEP, SUCOFORM_141_CU, RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-402-SMAв-У | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC6_402_FEP, TFLEX-402, MULTIFLEX141, MINIBEND141, RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СРН-086-SMAв-У | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF086_FEP, RFC7_SF086, SUCOFORM_86_FEP, SUCOFORM_086_CU, RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СРН-405-SMAв-У | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC6_405_FEP, TFLEX-405, MULTIFLEX86, MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СРН-141-SMAв-У | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF141_FEP, RFC7_SF141, SUCOFORM_141_FEP, SUCOFORM_141_CU, RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СРН-402-SMAв-У | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC6_402_FEP, TFLEX-402, MULTIFLEX141, MINIBEND141, RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |

Прецизионные SMA вилки угловые кабельные (от 0 до 18 ГГц)

| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, КСВН | Применяемые кабели | Монтаж тела | Монтаж пина | Материал/покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-36-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_36_FEP, GORE 3507, UFB142A, IW 1401 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-46-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_46_FEP, SFT-142, SF-102, UFA147A, 32022 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_51_FEP, GORE 3449, UFB205A, HF190, IW 1801 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51U-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC4_51U_PUR | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-52-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_52_FEP, SFT-205, SF-104, UFA205A, 32055 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-52U-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC5_52U_PTFE/PUR | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-55-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_55_FEP | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-62-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_62_FEP, SFT-304, 32051 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-76-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_76_FEP | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-76U-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC5_76U_PTFE/PUR | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-78-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_78_FEP | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-80U-SMAв-У | Вилка угловая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC4_80U_PUR | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |

SMA вилки на печатные платы

Данные скоро появятся

SMA вилки приборные фланцевые

Данные скоро появятся

SMA розетки прямые кабельные (от 0 до 6 ГГц)

SMA розетки прямые приборно-кабельные (от 0 до 18 ГГц)

Прецизионные SMA розетки прямые приборно-кабельные (от 0 до 18 ГГц)

SMA розетки прямые кабельные фланцевые (от 0 до 18 ГГц)

Прецизионные SMA розетки прямые кабельные фланцевые (от 0 до 18 ГГц)

SMA розетки прямые кабельные реверсивные (от 0 до 6 ГГц)

SMA розетки на печатные платы

SMA розетки приборные фланцевые

В данных таблицах представлены типовые решения соединителей SMA.

Возможно производство различных модификаций соединителей, в том числе по чертежам Заказчика, либо модернизация нашими силами представленных решений, исходя из поставленных задач.

Также, в разделе партнеры Вы можете ознакомиться с нашими основными импортными поставщиками ВЧ и СВЧ соединителей.