N

Коаксиальные разъемы типа N – (Пол Нейл (Paul Neill) из Bell Laboratories создал N‑соединитель (наименование соединителя — по первой букве фамилии автора)) разработаны для подключения коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом. В соединителе N была впервые реализована коаксиальная линия с размерами 7/3,04 мм. Контакт по внутренним проводникам происходит после введения штыря вилки в гнездо розетки, а по наружным — резьбовым соединением. Для этого корпус розетки выполнен с дюймовой резьбой 0,625-24UNEF. Корпус соединителя изготавливают из пассивированной нержавеющей стали, а также из бериллиевой бронзы или латуни и покрывают золотом, никелем, серебром или специальными сплавами. Основные сферы применения соединителей N типа – военная, аэрокосмическая, телекоммуникационная, медицинская и т.п. Присоединительные размеры соединителей тип N, поставляемых ООО «ABCable» ,соответствуют ГОСТ РВ 51914-2002, MIL-C-39012, МЭК 60169-15.

Габариты соединителей N,  поставляемые компанией ООО «ABCable» соответствуют требованиям стандартов MIL-C-39012, MIL-STD-348/304, IEC 61169-16, CECC 22 210,МЭК 60169-15, ГОСТ РВ 51914-2002 и имеют следующие основные электрические и механические параметры (требуется уточнение параметров соединителей для конкретной разработки, даны справочные данные):

| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон частот | 0–18 ГГц; |
| Максимальный КСВН | 1,3–1,5 |
| Экранное затухание | (100–f) дБ для соединителей с полужестким кабелем и не более –60 дБ для соединителей с гибким кабелем, где (f — частота, ГГц) |
| Высокочастотные потери на пару соединителей | 0,07√f, (дБ) типовые, максимальные значения 0,1√f (дБ) |
| Сопротивление изоляции | более 5000 МОм |
| Рабочее напряжение | <1000 В |
| Напряжение пробоя | не менее 2 500 В |
| Сопротивление центрального контакта | <1 мОм |
| Сопротивление наружного контакта | <1 мОм |
| Рекомендуемый момент затяжки накидной гайки вилки | 0,50–1,4 Н·м |
| Гарантированное количество соединений и рассоединений | 500 |
| Диапазон рабочих температур: | –65…+165 °C. |

## Основные модификации коаксиальных соединителей типа N:

N вилки прямые кабельные (от 0 до 18 ГГц)

| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, КСВН | Применяемые кабели | Монтаж тела | Монтаж пина | Материал/покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-316-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-316;RG-316D; LMR-100A; РК50-1.5-214;РК50-1.5-21 | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-G400-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-400 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-58-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-58; RG-58U; RG-58A/U; LMR-195; LMR-195UF; PK50-3-210; РК50-3-35; РК50-3-38; РК50-3-210; РК50-3-151; РК50-3-13; РК50-3-21 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-142-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-142; RG142 B/U | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-223-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-223; РК50-3-11 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-8X-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-8X; LMR-400; PK50-7-315 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-5D-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | 5D-FB; РК-50-4;8-314нг(С) | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-213-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-213 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-214-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | RG-214 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-8D-Nв | Вилка прямая | 3 ГГц, КСВН не более 1,25 | 8D-FB | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-100-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-100 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-195-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-195 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-200-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-200 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-240-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-240 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-300-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-300 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-400-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | LMR-400 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-086-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF086_FEP; RFC7_SF086; SUCOFORM_86_FEP; SUCOFORM_086_CU; RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-405-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_405_FEP; TFLEX-405; MULTIFLEX86; MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-141-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF141_FEP; RFC7_SF141; SUCOFORM_141_FEP; SUCOFORM_141_CU; RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-402-Nв | Вилка прямая | 6 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_402_FEP; TFLEX-402; MULTIFLEX141; MINIBEND141; RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-047-Nв | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF047_FEP; RFC7_SF047; SUCOFORM_47_CU | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-086-Nв | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF086_FEP; RFC7_SF086; SUCOFORM_86_FEP; SUCOFORM_086_CU; RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-405-Nв | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_405_FEP; TFLEX-405; MULTIFLEX86; MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-141-Nв | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF141_FEP; RFC7_SF141; SUCOFORM_141_FEP; SUCOFORM_141_CU; RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-402-Nв | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_402_FEP; TFLEX-402; MULTIFLEX141; MINIBEND141; RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-086-Nв-Н | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF086_FEP; RFC7_SF086; SUCOFORM_86_FEP; SUCOFORM_086_CU; RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СР-405-Nв-Н | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_405_FEP; TFLEX-405; MULTIFLEX86; MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СР-141-Nв-Н | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC7_SF141_FEP; RFC7_SF141; SUCOFORM_141_FEP; SUCOFORM_141_CU; RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СР-402-Nв-Н | Вилка прямая | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC6_402_FEP; TFLEX-402; MULTIFLEX141; MINIBEND141; RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |

Прецизионные N вилки прямые кабельные (от 0 до 18 ГГц)

| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, КСВН | Применяемые кабели | Монтаж тела | Монтаж пина | Материал/покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-36-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_36_FEP; GORE 3507; UFB142A; IW 1401 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-46-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_46_FEP; SFT-142; SF-102; UFA147A; 32022 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_51_FEP; GORE 3449; UFB205A; HF190; IW 1801 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51U-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC4_51U_PUR | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-52-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_52_FEP; SFT-205; SF-104; UFA205A; 32055 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-52U-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC5_52U_PTFE/PUR | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-55-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_55_FEP | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-62-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_62_FEP; SFT-304; 32051 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-76-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_76_FEP | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-76U-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC5_76U_PTFE/PUR | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-78-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_78_FEP | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-80U-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC4_80U_PUR | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-81-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_81_FEP | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-93-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_93_FEP; SFT-393 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-36-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC2_36_FEP; GORE 3507; UFB142A; IW 1401 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-46-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC1_46_FEP; SFT-142; SF-102; UFA147A; 32022 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51-Nв | Вилка прямая прецизионная | 18 ГГц, КСВН не более 1,25 | RFC2_51_FEP; GORE 3449; UFB205A; HF190; IW 1801 | Пайка, прижим | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |

N вилки угловые кабельные (от 0 до 12 ГГц)

| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, КСВН | Применяемые кабели | Монтаж тела | Монтаж пина | Материал/покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-316-Nв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-316; RG-316D; LMR-100A; РК50-1.5-214; РК50-1.5-21 | Обжим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-G400-Nв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-400 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-58-Nв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-58; RG-58U; RG-58A/U; LMR-195; LMR-195UF; PK50-3-210; РК50-3-35; РК50-3-38; РК50-3-210; РК50-3-151; РК50-3-13; РК50-3-21 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-142-Nв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-142; RG142 B/U | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-223-Nв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-223; РК50-3-11 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-5D-Nв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | 5D-FB; РК-50-4.8-314нг(С) | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-213-Nв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-213 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-214-Nв-У | Вилка угловая | 3 ГГц, КСВН не более 1,3 | RG-214 | Обжим, прижим | Пайка | Латунь/никель |
| СР-100-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-100 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-195-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-195 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-200-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-200 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-240-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-240 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-300-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-300 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-400-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | LMR-400 | Обжим, прижим | Пайка, цанга | Латунь/белая бронза |
| СР-086-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | RFC7_SF086_FEP; RFC7_SF086; SUCOFORM_86_FEP; SUCOFORM_086_CU; RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-405-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | RFC6_405_FEP; TFLEX-405; MULTIFLEX86; MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-141-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | RFC7_SF141_FEP; RFC7_SF141; SUCOFORM_141_FEP; SUCOFORM_141_CU; RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-402-Nв-У | Вилка угловая | 6 ГГц, КСВН не более 1,3 | RFC6_402_FEP; TFLEX-402; MULTIFLEX141; MINIBEND141; RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-047-Nв-У | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF047_FEP; RFC7_SF047; SUCOFORM_47_CU | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-086-Nв-У | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF086_FEP; RFC7_SF086; SUCOFORM_86_FEP; SUCOFORM_086_CU; RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-405-Nв-У | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC6_405_FEP; TFLEX-405; MULTIFLEX86; MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-141-Nв-У | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF141_FEP; RFC7_SF141; SUCOFORM_141_FEP; SUCOFORM_141_CU; RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СР-402-Nв-У | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC6_402_FEP; TFLEX-402; MULTIFLEX141; MINIBEND141; RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь/золото, белая бронза |
| СРН-086-Nв-У | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF086_FEP; RFC7_SF086; SUCOFORM_86_FEP; SUCOFORM_086_CU; RG-405 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СРН-405-Nв-У | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC6_405_FEP; TFLEX-405; MULTIFLEX86; MINIBEND86 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СРН-141-Nв-У | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC7_SF141_FEP; RFC7_SF141; SUCOFORM_141_FEP; SUCOFORM_141_CU; RG-402 | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |
| СРН-402-Nв-У | Вилка прямая | 12 ГГц, КСВН не более 1,32 | RFC6_402_FEP; TFLEX-402; MULTIFLEX141; MINIBEND141; RG-402SS | Пайка | Пайка | Латунь, гайка нержавеющая сталь |

Прецизионные N вилки угловые кабельные (от 0 до 18 ГГц)

| Наименование | Интерфейс | Рабочий диапазон, КСВН | Применяемые кабели | Монтаж тела | Монтаж пина | Материал/покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СР-36-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_36_FEP; GORE 3507; UFB142A; IW 1401 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-46-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_46_FEP; SFT-142; SF-102; UFA147A; 32022 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_51_FEP; GORE 3449; UFB205A; HF190; IW 1801 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-51U-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC4_51U_PUR | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-52-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_52_FEP; SFT-205; SF-104; UFA205A; 32055 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-52U-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC5_52U_PTFE/PUR | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-55-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_55_FEP | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-62-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_62_FEP; SFT-304, 32051 | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-76-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC1_76_FEP | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-76U-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC5_76U_PTFE/PUR | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-78-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC2_78_FEP | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |
| СР-80U-Nв-У | Вилка угловая прецизионная | 12 ГГц, КСВН не более 1,2 | RFC4_80U_PUR | Пайка, сборный | Пайка | Нержавеющая сталь пассивированная |